互联网宽带业务需求参数

| 项号 | 招标文件需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 互联网宽带业务参数 | 1项 | 一、主要服务要求 1.电路类型：互联网数字电路，局域网连接到中国宽带互联网的带宽≥200Mbps，接入方式为光纤接入，要求免费提供接入设备；互联网带宽裸机测试，上下行速率稳定在200Mbps； 2. 免费提供1个公网IP地址； 3.电路汇聚层至骨干层均为自愈网状保护，具有故障自动倒换功能，倒换时间不大于50ms，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。保护恢复方式支持环网保护、链路保护、线性保护、链路聚合保护方式； 二、网络服务要求 1.电路接入端接口类型：可提供RJ45、G.703、V.35等接口类型； 2.电路可用率：单条电路端到端全年可用率≥99.9%； 3.电路误码率：单条电路端到端比特误码率≤1×10-6； 4.电路丢包率：单条电路端到端丢包率≤0.8%； 5.电路速率：电路各个节点最大时延≤20ms； 6.电路速率：单条电路端到端时延抖动率≤15ms； 7.传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备MPLS tunnel OAM，可有效地检测并定位网络故障，确保对网络性能的监控； |