新生儿转运暖箱

1. 具备双层暖箱罩,减少热量流失, 提供全方位接触，360º透明可视

2. 具备声光报警

3. 微电脑热量控制,具有伺服箱温和肤温控制

4. 婴儿室后置双手入口

5. 婴儿室前置有门或双手入口

6. 内置式放双氧气瓶空间

7. 含有肤温探头监测

8. 具备血氧饱和监测功能

9. 具备内置电池, 至少可提供5小时电量

10. 电池再次充满时间≤8小时

11. 支持救护车直流电源

12. 箱温控制17.0-38.9℃，更适用于危重症的婴儿转运的温度环境

13. 机器至最大设置的升温时间≤12分钟

14. 床垫可拉出，并设有安全绑带用于固定婴儿

15. 设备有可视的功能指示器，包括但不限于婴儿温度、暖箱温度、设定温度、电池状态、电池充电状态、电池低电量、AC交流电源工作、电池DC直流工作、外部DC直流电源工作指示器

16. 交流直流两用

17. 具备照明灯

18. 具备系统故障报警，包括但不限于温度传感器故障，交流电故障，高温报警，电池电量低报警；

19. 电池类型：铅酸电池或更优

配置清单

转运暖箱主机                1

360°可视大型婴儿温室       1

LED宽大显示屏              1

可拉出床体及床垫           1

患者温度探头               1

LED检查灯                 1

输液架                    1

电源线                    1

移动折叠担架              1

婴儿防滑绑带              2

中文操作说明书	          1

眼罩                          1

电动位移车（含固定平台）      1