病理系统存储技术要求

- 分布式存快储节点4个

- 1、硬件节点：支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点

- 2、CPU：每节点配置≥配置2颗Intel 5318Y(2.1GHz/24核/36MB/165W) CPU 模块

- 3、内存：每节点配置≥512G 缓存

- 4、硬盘：每节点配置≥2块960G SSD系统盘， 8块3.84T NVMe SSD数据盘；

- 5、网口：万兆光口≥4个（满配光模块），≥1个管理网口，前端业务网络与管理网络物理隔离

- 6、支持同一节点同时提供块、文件、对象存储

- 7、支持块访问方式，支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台；

- 8、支持厚配置，根据业务需求分配固定的物理存储空间；

- 9、提供5年原厂7*24质保服务。

- 分布式存储节点4个

- 1、硬件节点：支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点

- 2、CPU：每节点配置≥配置2颗Intel 4214(2.2GHz/12核/85W) CPU模块

- 3、内存：每节点配置≥256G 缓存，每节点支持可扩展至≥1TB缓存

- 4、硬盘：每节点配置≥2块960G SSD系统盘，3块3.2T NVMe SSD缓存盘，25块10TB HDD数据盘；配置2块raid卡，≥4GB缓存，含掉电保护模块

- 5、网口：万兆光口≥4个（满配光模块），≥1个管理网口，前端业务网络与管理网络物理隔离

- 6、支持同一节点同时提供块、文件、对象存储

- 7、支持块访问方式，支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台；

- 8、支持厚配置，根据业务需求分配固定的物理存储空间。

- 9、提供5年原厂7*24质保服务。

- 万兆交换机 4台

- 1、硬件架构：万兆交换机高度≤1U，冗余可插拔电源风扇模块设计。

- 2、硬件性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps。

- 3、单台配置：万兆光接口≥48个，40G光接口≥2个，扩展插槽≥2个，冗余模块化电源风扇，配置≥16个万兆多模光模块。

- 4、支持VXLAN二层互通功能、VXLAN集中式网关三层互通功能、EVPN分布式网关二三层互通功能；支持端口镜像；

- 5、支持融合安全、公有云平台交换机连接管理功能；支持设备的蓝牙连接管理功能。

- 6、支持防火墙插卡功能，支持本地负载分担功能、单点管理功能、堆叠带宽基本可以达线速；

- 7、支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由；

- 8、支持静态表项，支持免费ARP，支持标准代理ARP和本地代理ARP；

- 9、提供5年原厂7*24质保服务。