放射治疗计划系统主要技术要求及服务要求

1.算法：支持GPU加速，蒙特卡罗剂量计算，或卷积叠加算法。

2.至少支持以下自动勾画：

（1）支持平扫和增强CT上自动勾画头颈部OARs

（2）支持平扫和增强CT上自动勾画胸腹部OARs

（3）支持平扫和增强CT上自动勾画盆腔OARs

（4）支持乳腺癌、宫颈癌、食管癌、直肠癌等靶区勾画

（5）支持金属标记点的自动勾画及自动计算等中心点

（6）支持肝癌靶区、宫颈癌腹膜后转移靶区的自动勾画

3.支持手动勾画

4.支持对4DCT影像进行OAR自动勾画、靶区智能勾画以及配准融合

5.支持弹性配准形变向量场的可视化显示，支持通过颜色及箭头评估形变程度

6.治疗计划设计及优化

（1）支持的计划种类：至少包含三维适形、静态调强、动态调强、容积旋转调强；

（2）至少可执行SVMAT、CVMAT、非共面优化，多目标优化、鲁棒性优化、螺旋VMAT优化等。

7.支持计划评估

8.支持自动计划

9.支持ROI的HU统计，包括计算选定ROI的HU分布及导出HU统计结果

10.支持剂量叠加、计划批准功能

11.支持程序异常关闭后，恢复未保存数据

12.支持单个患者完整数据的备份及还原，支持备份成加密格式的文件，支持跨客户端还原。

13.支持开放发送及接收端口，支持可接入设备无上限

14.配置要求：至少提供1套物理师工作站和4套医生工作站。

物理师工作站：1套，系统提供内存≥64G，CPU睿频至少4.0GHZ，显卡显存至少16G，显示器：≥32英寸彩色液晶显示器；

医生工作站：4套，系统提供工作站≥32GB内存，CPU睿频至少4.0GHZ，显卡显存至少6GB，显示器：≥27英寸彩色液晶显示器。

15.质保要求：整套系统质保至少三年。